| 步骤 | 目标 | 输入 | 核心处理：工具、仓库与链接 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤一：2.5D 地形图标准化 | 将 2.5D 地形图统一为机器狗导航可用的多层地图，并建立统一坐标系 | 2.5D 地形图、机器人位姿、传感器外参 | 用 grid_map 表示 elevation、variance、slope、roughness、step、traversability、terrain_cost 等多层地图；grid_map 是面向移动机器人二维多层栅格地图的 ROS/C++ 库，可存储 elevation、variance、surface normal、foothold quality、traversability 等层。用 tf2 维护 map → odom → base_link → sensor_frame 坐标关系；用 robot_localization 融合 IMU、里程计、视觉/激光位姿，输出稳定状态估计。工具：ANYbotics/grid_map、ROS 2 tf2、cra-ros-pkg/robot_localization。(GitHub) | /terrain_grid_map、/tf、/odometry/filtered |
| 步骤二：地形特征计算 | 从 elevation 中提取机器狗通行风险特征 | /terrain_grid_map 中的 elevation 层 | 用自定义 terrain_analyzer_node 调用 grid_map 数据结构计算四类特征：① slope：坡度，由高程梯度计算；② roughness：粗糙度，由局部窗口高程标准差计算；③ step：台阶/高度突变，由局部窗口最大高度差计算；④ variance：高程不确定性，由建图模块维护，或由局部点云观测密度/高程波动近似估计。若需要实时从点云生成高程图，可接入 elevation_mapping_cupy，其面向机器人导航与腿式机器人运动，使用 GPU 加速 elevation mapping。(GitHub) | /terrain_grid_map_with_features |
| 步骤三：生成 traversability 与 terrain_cost | 将地形特征转成 Nav2 可用的规划代价 | slope、roughness、step、variance | 用自定义 terrain_costmap_node 计算 traversability ∈ [0,1] 与 terrain_cost ∈ [0,255]：坡度越大、粗糙度越高、台阶越明显、不确定性越大，则代价越高。再用自定义 terrain_cost_layer 接入 Nav2 costmap。Nav2 官方支持编写新的 Costmap2D layer plugin；grid_map_costmap_2d 提供从 grid map layer 加载到 costmap2d 的转换接口。工具：Nav2 Costmap2D Plugin、grid_map_costmap_2d。(Nav2) | /traversability_map、/terrain_costmap、Nav2 global_costmap/local_costmap |
| 步骤四：Global Plan | 在地形代价图上生成从当前位置到目标点的低风险全局路径 | 当前位姿、目标点、terrain_costmap | 用 Nav2 SmacPlanner2D 在 terrain_costmap 上执行全局规划。Nav2 是 ROS 2 导航框架，包含规划、控制、定位、行为树等导航模块；Smac Planner 提供 2D A*、Hybrid-A* 和 State Lattice 等规划器。第一版真机建议使用 SmacPlanner2D，因为它稳定、易调试、适合基于代价图的全局路径搜索。工具：ros-navigation/navigation2、Nav2 Smac Planner。(GitHub) | /global_path |
| 步骤五：Local Plan 与 /cmd_vel | 跟踪全局路径，结合局部障碍和地形风险生成短时速度指令 | /global_path、local_costmap、机器人当前状态 | 用 Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller 进行局部路径跟踪，输出 /cmd_vel = [vx, vy, wz]。该控制器会根据路径曲率调节线速度，并支持主动碰撞检测，适合第一版真机闭环。工具：Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller。(Nav2) | /cmd_vel |
| 步骤六：动作适配与安全监控 | 将 /cmd_vel 转换成机器狗可执行动作，并保证真机安全 | /cmd_vel、IMU、定位协方差、机器狗状态、前方地形代价 | 用自定义 motion_adapter_node 将 /cmd_vel 转成机器狗高层控制量：vx、vy、wz、gait、body_height、speed_limit。用自定义 safety_supervisor_node 监控姿态角、定位质量、障碍距离和 terrain_cost，触发降速、停车、重规划或人工接管。若使用宇树 Go2/B2/H1，可通过 unitree_ros2 或厂商 SDK 接入真机；Unitree 的 ROS2 通信基于 CycloneDDS，可用于机器人通信与控制。(GitHub) | 动作序列 [vx, vy, wz, gait, body_height, duration, safety_state] |

最终闭环保持为：

输入：2.5D 地形图

→ grid_map 多层地图

→ slope / roughness / step / variance

→ traversability / terrain_cost

→ Nav2 SmacPlanner2D

→ Nav2 Regulated Pure Pursuit Controller

→ motion_adapter_node

→ safety_supervisor_node

→ 输出动作序列 [vx, vy, wz, gait, body_height, duration, safety_state]